医薬用外毒物劇物危害防止規定（例示）

１  目的

この規定は、当校における毒物劇物の管理責任体制を明確にすることによって、保健衛生上の危害を未然に防止することを目的とする。

２  当校職員の任務

当校職員は、法令及びここに定める諸規定を遵守し、危害の防止に努めなければならない。

３  管理体制

- 毒物劇物管理責任者

毒物劇物の適正な取扱い、保管管理を確保するため、毒物劇物管理責任者を設置する。

管理責任者は、[（例）校長　                 ]とする。

管理責任者は当校における毒物劇物の取扱い全般を統括し、毒物劇物による危害を未然に防止するた

めに必要な処置を講ずる。

管理責任者は毒物劇物の取扱等に関し必要な指示を管理担当者に与える。

(2)　毒物劇物管理担当者

毒物劇物を実地に管理する者として、毒物劇物を取り扱う教職員の中から、管理担当者を設置する。

管理担当者は、［（例）理科教員　　　　　　　　］とする。

管理担当者は管理責任者の指示に従い必要な報告をする。また、必要がある場合には他の職員と連携を取る。

※校長が管理責任者を兼ねることも可能

校長

毒物劇物管理責任者

（氏名）

(3)  校内連絡体制

ｱ 管理組織図

連携

管理担当者

（氏名）

職員

管理担当者

（氏名）

ｲ 緊急連絡網

下記緊急連絡体制を確立し、事故等が発生した際に、速やかな対応を行い、毒物劇物による危害を最小限にとどめる。

事故が発生した場合は保健所、警察署又は消防署に届け出なければならない。

毒物劇物が盗難にあった時、紛失した時は警察署に届け出なければならない。

連絡

連絡

連絡

校長

事故

災害  発見者

盗難

管理責任者

管理担当者

指示

指示

指示

連絡

指示

警察署           　　　　　　    Tel  （        ）０１１０

消防署             　　　　　　　Tel  （        ）０１１９

保健所生活衛生課環境衛生係 　Tel  （３８０２）３１１１　内線４２７

通報             指示

４  注意及び確認事項

(1)  在庫の管理

ｱ 必要以上の量を保管しないようにする。

ｲ 毒物劇物の保管・管理の適正化を図るため、別紙様式の管理簿を作成する。

ｳ 毒物劇物を使用した時は、管理簿に年月日、数量を記入し捺印又はサインをする。

ｴ 管理担当者は毒物劇物を購入、廃棄したときは管理簿に年月日、数量を記入し捺印又は

サインをする。

ｵ 管理担当者は、在庫量について定期的に確認を行い、管理簿に捺印又はサインをする。

ｶ 管理責任者は、定期的に管理簿を確認し、捺印又はサインをする。

(2)　貯蔵設備（保管庫）     令和    年    月    日現在

ｱ 保管庫の位置及び立体図（別紙例参照）

別紙のとおり

参考：保管庫の条件

- 堅固なものであること。

- 施錠できるものであること。

- 医薬用外毒物・医薬用外劇物の文字を明瞭に表示する。

- 飛散、もれ、しみ出し、流れ出、地下にしみこむおそれがない。

- 震災対策として壁に固定する。

- 内部の柵を固定する。

- ボトルトレー等で転倒・落下防止措置をする。

- 試薬の性質に考慮した保管方法とする。

(3)  取扱について

ｱ 保管庫の管理

- 保管庫は常時施錠し、必要な時のみ開けること。なお、カギの管理は管理担当者がおこなう。

- 「医薬用外毒物」又は、「医薬用外劇物」の文字を表示する。

- 毒物劇物専用の保管庫とし、毒物劇物以外の物は保管しない。

- 混合、混触により発火等の危険のある薬品は、区別して保管する。

ｲ 容器・薬品の確認

- 購入時、使用時、又は保管中の物は定期的に、容器の破損や薬品の変質等の異常がないか確認する。

- 毒物劇物を他の容器に移しかえる必要がある場合は、飲食物の容器は使用しない。また、移し替えた容器には「医薬用外毒物」又は、「医薬用外劇物」の表示をし、薬品の名称を記載する。

(4)  応急の措置・廃棄

ｱ 万一取扱中に容器の破損等により、毒物劇物の流出・飛散の事故を起こした場合は、直ちにＳＤＳの

「応急の措置」の内容により対応し、被害の拡大を防止する。

ｲ 「３(3) ｲ 緊急連絡網」に基づき必要な連絡・報告等の処理を行う。

ｳ 廃棄は、都道府県知事等の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託し、毒物劇物管理簿に年

月日、数量を記入する。

(5)  自己点検表

管理責任者は、毒物劇物の取扱について、別紙様式の点検表により、年    回定期点検し、記録する。

特に設備の変更や地震等の異常があったときは、必ず点検を行う。

５  教育及び訓練

管理責任者は、毒物劇物による保健衛生上の危害を未然に防止するため、教育及び訓練を行う。

(1)  教育及び訓練内容

ｱ 法の規制に関する教育

ｲ 事故時の応急措置に関する教育及び訓練

ｳ 毒物劇物の危害性に関する教育

ｴ 防災訓練

ｵ 毒物劇物の安全な取扱いに関する教育

- 参考図書

ｱ 毒物及び劇物取締法（薬務公報社 TEL 03-3315-3821）

ｲ 毒物及び劇物取締法解説（薬務公報社）

ｳ 毒劇物基準関係通知集（薬務公報社）

ｴ 化学薬品の混触危険ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ（日刊工業新聞社 TEL 03-3263-2311）

規定年月日    令和    年    月    日         決定者

改訂年月日    令和    年    月    日         決定者

改訂年月日　　令和　　年　　月　　日　　　　 決定者

改訂年月日　　令和　　年　　月　　日　　　　 決定者

医 薬 用 外 毒 物 劇 物 管 理 簿

| 毒・劇 | 品 名 |  |  |  | 規 格 |  | ％ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大保管量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 | 受 入 量 | 使 用 量 | 在 庫 量 | 使 用 者 |  | 責任者 |  | 備 考 |
| 記入例 | 1500g( 3本) | 200g | 1300g(3本) | ㊞ |  | ㊞ |  | 500g入/本 |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |

自己点検表（例示）　　　　　　　　別紙

| 確認年月日 確認事項 |  |  |  | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貯 蔵 設 備 | 保 管 庫 |  | カギの設備 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常時施錠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の文字 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 壁への固定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 飛散・流出防止対策 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 他の物との区別 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 転倒防止 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改修・異常事態発生時の確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容器のチェック | 「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の文字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他の表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 運搬容器の基準に適合しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容器の異常はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 応急の措置 | 取扱品目について応急の措置を定めているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 応急措置に必要な設備・器材の配備・訓練がなされているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S D S |  | 交付を受けているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廃 棄 |  | 廃棄は適正か |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理簿 |  | 使用量、在庫量は適正か |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 確認印 |  | 担 当 者 (印) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 責 任 者 (印) |  |  |  |  |  |  |  |  |

保管庫の位置及び立体図（例）

【保管庫の位置】

実験台

実験台

実験台

実験台

薬品棚

毒物劇物保管庫

黒板

流し

毒物劇物保管庫

【理科準備室】

【理科室】

壁に固定する（耐震対策）

【保管庫の立体図】

医薬用外劇物

医薬用外毒物

※白地に赤文字

※赤地に白文字

毒物劇物以外の薬品棚

毒物劇物保管庫

医薬用外劇物

床に固定する

上段・下段を

固定する

必ず施錠する

A－1

・薬品整理箱に入れて収納する

・薬品庫と整理箱に番号をつけて管理する